# Príprava na vyučovaciu jednotku (hodinu) vybraného predmetu

- Vyučovací předmět: Úvod do elektroniky

- Učební / studijní obor: IT – Informatika, SŠ: SPŠ na Proseku

- Ročník: 2. ročník

- Téma: Arduino + LCD (16×2) – připojení přes I²C a zobrazení textu „Hello, world!“

### Cíle

V této hodině žáci prakticky navážou na předchozí výklad o displejích a sběrnicích. Směřujeme k tomu, aby dokázali samostatně připojit znakový LCD displej přes I²C k Arduinu a zobrazit jednoduchý text. Zároveň si procvičí práci se zdroji z internetu a základní laboratorní návyky.

Dovednostní cíle (žák umí):

- stručně popsat rozdíl mezi paralelním připojením LCD a použitím I²C adaptéru,

- identifikovat signály SDA/SCL a vysvětlit, co znamená adresa zařízení na sběrnici,

- bezpečně připojit I²C LCD (SDA/SCL, VCC, GND) k Arduinu podle schématu,

- nahrát ukázkový program a upravit ho tak, aby na displeji zobrazil „Hello, world!“,

- změnit text a polohu kurzoru (první/druhý řádek).

Výchovné cíle:

- udržovat pořádek na pracovišti a dodržovat základní pravidla práce s nízkým napětím (5 V),

- vyhledávat a rozumně hodnotit kvalitu návodů z internetu,

- spolupracovat ve dvojici, umět si zkontrolovat výsledek a dát jednoduchou zpětnou vazbu.

### Učební pomůcky a Didaktická technika

Na každém stanovišti bude sada: Arduino (Uno/Mega dle vybavení školy), znakový LCD 16×2 s I²C modulem (PCF8574), breadboard, propojovací vodiče (M–M, M–F) a napájení přes USB (5 V). Žáci mají k dispozici počítač s Arduino IDE a připojením k internetu; učitel navíc připraví jednoduchý I²C scanner pro ověření adresy modulu a stručný pracovní list s postupem.

Pro společné části hodiny využiji datový projektor – nejprve pro krátké zopakování teorie, poté pro zobrazení referenčního zapojení a ukázkového kódu. Podle potřeby použiji vizualizér nebo kameru, aby bylo dobře vidět reálné zapojení na breadboardu.

### Vyučovací metody a Organizační formy

Hodina stojí na kombinaci problémového vyučování a demonstrace. Nejprve zadám praktický úkol („rozchoď LCD přes I²C s textem ‚Hello, world!‘“) a žáci hledají řešení sami s využitím dostupných zdrojů. Poté následuje řízená demonstrace referenčního řešení na projektoru a ve druhém kole žáci svůj postup upraví a zpřesní. Průběžně používám krátký řízený rozhovor a cílené otázky k ověření pochopení klíčových pojmů.

Pracujeme v rámci laboratorního cvičení v odborné učebně. Třídu rozdělím na dvojice (cca 16 žáků → 8 stanovišť), každá dvojice má vlastní sadu pomůcek. V úvodu pracují žáci individuálně (vyhledání návodu, první návrh zapojení), v hlavní části ve dvojicích – navzájem si kontrolují zapojení i kód. Úvod a závěr hodiny probíhá frontálně.

### Opis průběhu vyučovacího procesu

Na začátku hodiny (0–12 min) učitel stručně přivítá žáky, ověří připravenost a bezpečnost stanovišť a představí cíl: na konci hodiny má každá dvojice funkční LCD 16×2 přes I²C s textem „Hello, world!“. Zopakuje základní teorii z minula – typy displejů, řadič HD44780, rozdíl mezi paralelním připojením a I²C adaptérem, na schématu ukáže SDA/SCL a princip adresy zařízení. Krátkými otázkami ověří, že žáci základním pojmům rozumějí.

V úseku 12–30 min následuje samostatný průzkum a první pokus. Učitel zadá úkol: podle ověřeného návodu z internetu připojit I²C LCD k Arduinu a zobrazit „Hello, world!“. Připomene, že cílem je najít použitelný návod a bezpečně zapojit vlastní HW. Obchází stanoviště, sleduje typické chyby a klade směrující otázky, ale neukazuje kompletní řešení. Žáci hledají návod, zapojují displej a zkoušejí nahrát ukázkový kód.

Střední a hlavní část (30–78 min) kombinuje demonstraci a řízený nácvik. Nejprve učitel na projektoru ukáže referenční řešení: správné zapojení, ověření adresy modulu a základní ukázkový kód v Arduino IDE, vysvětlí inicializaci knihovny a postup zobrazení textu a upozorní na nejčastější chyby. Následně vyhlásí „druhé kolo“ – žáci mají sladit své zapojení a program s referencí a splnit rozšířený úkol (úprava textu, použití druhého řádku/posunu textu). Učitel pomáhá s konkrétními problémy, ale hlavní práci nechává na žácích; dvojice si navzájem kontrolují zapojení a kód a ověřují, že displej reaguje správně.

V závěru (78–90 min) proběhne rychlé ověření a shrnutí. Učitel se žáky projde jednoduchý checklist (správné zapojení, úspěšná inicializace, čitelný text) a nechá jednu až dvě dvojice stručně popsat svůj postup. Nakonec připomene hlavní body hodiny (I²C, adresa, význam správného zapojení), žáci vypnou napájení, odpojí zařízení, uklidí stanoviště a zhodnotí, zda splnili cíl hodiny.